МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФГОУ ВПО«ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»

Кафедра «Эксплуатация судовых механических установок»

Лабораторная работа № 5

Оценка качества регулирования

Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Основы автоматики и теория устройства технических систем» для курсантов и студентов-заочников специальности 180403 «Эксплуатация судовых силовых установок».

Новороссийск – 2010.

Настоящее методическое указание к лабораторному практикуму по дисциплине «Основы автоматики и теория устройства технических систем» подготовлено профессором Королевым В.И. и преподавателем Нечитайленко К.П., утверждено на заседании кафедры ЭСМУ  _ . _______  2010 года, протокол № ____.

Рецензент :

______________________________________________________

## Цели и задачи

Исследование влияния свойств элементов САР на качество переходных процессов

## 1. Цель работы

Ознакомление с основными группами критериев качества (оценивающими точность, устойчивость, быстродействие и обобщенные свойства САР). Изучение методики использования интегральных оценок качества при исследовании ошибок систем в типовых режимах движения. Приобретение навыков оценки качества по переходной характеристике и по АЧХ замкнутой системы.

## 2. Предварительное домашнее задание

Приравнивая в структурной схеме (файл err_ast3.vsm) коэффициенты усиления (KI1 & KI2 & KI3), или (KI2 & KI3) или (KI3) к нулю, можно получить модели САР с астатизмом от нулевого до третьего порядков (считая исходную).

2.1. Начальные значения коэффициентов усиления установить в соответствии с вариантом (см. табл.). Вывести передаточные функции по ошибке Фx(s) для четырех моделей САР при астатизме от нулевого до третьего порядка.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KI1; KI2; KI3 | 25; 50; 60 | 30; 50; 70 | 35; 50; 80 | 45; 50; 90 | 50; 50; 100 |

2.2. Для тех же моделей вывести формулы расчёта первых четырёх коэффициентов ошибки и определить их числовые значения.

2.3. Описать суть интегральной и улучшенной интегральной оценок качества.

2.4. Составить функцию цены из блоков пакета VisSim, подсчитывающую количество переходов через ноль ошибки САР в переходном процессе.

## 3. Содержание работы

3.1. Изучить сигнал задания g(t) спроектированный для введения систем в режимы типового движения (файл err_ast3.vsm). Заполнить таблицу.

| Временной промежуток постоянства параметров сигнала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр сигнала и его значение |  |  |  |  |  |

3.2. Измерить значения первых четырех установившихся ошибок по: положению 0, скорости , ускорению , и приращению ускорения g''' для систем с астатизмом от нулевого до третьего порядков (файл err_ast3.vsm). Параметры моделей должны соответствовать расчетному заданию. Опираясь на экспериментальные данные определить коэффициент усиления систем в области низких частот K, а так же добротности по скорости K, ускорению K и приращению ускорения Kg'''. Определить численные значения коэффициентов ошибок по положению, скорости, ускорению и приращению ускорения - c0, c1, c2, c3.

Заполнить таблицу.

| Система \ Ошибки | 0 & K & c0 |  & K & c1 |  & K & c2 | g''' & Kg''' & c3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W(s)=1/s^0 * ... |  |  |  |  |
| W(s)=1/s^1 * ... |  |  |  |  |
| W(s)=1/s^2 * ... |  |  |  |  |
| W(s)=1/s^3 * ... |  |  |  |  |

3.3. Изучить влияние (качественно) на вид переходной функции h(t) системы с астатизмом третьего порядка возмущающего воздействия f(t). В качестве f(t) использовать сигнал задания g(t) спроектированный для изучения типовых режимов движения систем. Возмущающее воздействие подавать до и после интегрирующих элементов, менять его знак и подбирать амплитуду так, чтобы ошибка от возмущения в установившемся режиме составляла 10...30 % от h(t) и была наглядна при визуальном наблюдении (информацию удобно представить в режиме перекрытия графиков).

3.4. Минимум три раза оптимально настроить ПИД-регулятор для модели системы регулирования (файл err_s^-1.vsm), используя разные функции цены - интегральные оценки качества. Для каждого случая заполнить таблицу.

| KP | KI | KD |
| --- | --- | --- |
| Функция цены и переходная характеристика h(t) |  |  |

3.5. Оценить запас устойчивости и быстродействие по переходным характеристикам системы при различных настройках ПИД-регулятора, используя показатели качества: перерегулирование , длительность переходного процесса tП, частота колебаний f, допустимое число колебаний, время запаздывания tЗ, время нарастания tН. Величиной допустимых отклонений 2 для определения длительности переходного процесса задаться самостоятельно.

3.6. Для тех же вариантов настроек ПИД-регулятора, используя АЧХ замкнутой системы |Ф(j)| определить показатель колебательности М и показатели быстродействия: резонансную частоту Р, полосу пропускания П, частоту среза С, и эквивалентную полосу пропускания Э.

3.7. Для тех же случаев, определить запас устойчивости по амплитуде (модулю) L и по фазе , используя АФХ (годограф Найквиста). Повторить определение по ЛАЧХ & ЛФЧХ.

## 4. Методические указания к моделированию и рекомендации к содержанию отчета

4.1. Исследование точности в типовых режимах (пп. 3.1, 3.2, 3.3) следует проиллюстрировать временными зависимостями с подробными пояснениями. Внесенные в таблицы данные, должны быть отражены на графиках. Рекомендуется использовать режим графического наложения результатов моделирования при изменении знака и точки ввода воздействий.

4.2. Сравнить экспериментальные значения коэффициентов ошибки с расчетными.

4.3. В основе функций цены для итерационного процесса оптимизации должны быть: интегральная оценка качества; улучшенная интегральная оценка; и оценка дополнительно использующая параметры переходного процесса - перерегулирование или количество колебаний. Сравнить эффективность оценок, качественно характеризуя принципиально достижимые результаты.

4.4. Показатели качества найденные в пп. 3.5 и 3.7, нанести на переходные характеристики h(t), АЧХ замкнутой системы |Ф(j)|, АФХ и ЛАЧХ & ЛФЧХ разомкнутой системы соответственно. Сравнить качество настроек ПИД-регулятора в трех случаях. АЧХ замкнутой системы |Ф(j)| - это ее ЛАЧХ, у которой ось модуля не логарифмическая (снимите соответствующую галочку в свойствах графика). При определении ЛАЧХ & ЛФЧХ разомкнутой системы следует выделить требуемые блоки структурной схемы и отметить точки входа и выхода сигнала (Select Input/Output Points).

Рабочие файлы: [err_ast3.vsm] [err_s^-1.vsm]

Приложение 1

ФГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»

Кафедра «Эксплуатация судовых механических установок»

Дисциплина:«Основы автоматики и теория устройства

технических систем»

Отчет по лабораторной работе № 5

«Оценка качества регулирования»

Выполнил: курсант группы ___  ______________________

(Ф.И.О.)

Принял:  ______________________

(зачтена , незачтена)

__________ __________     ____________________________________

(дата)       (подпись)                          (Ф.И.О.)

Новороссийск – 2010.

Приложение 2. Образец диаграммы