МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФГОУ ВПО«ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»

Кафедра «Эксплуатация судовых механических установок»

Практическое занятие  № 5

Оценка устойчивости САР .

Алгебраические критерии устойчивости

Методические указания к практическому  занятию по дисциплине «Основы автоматики и теория устройства технических систем» для курсантов и студентов-заочников специальности 180403 «Эксплуатация судовых силовых установок».

Новороссийск – 2010.

Настоящее методическое указание к к практическому  занятию по дисциплине «Основы автоматики и теория устройства технических систем» подготовлено профессором Королевым В.И. и преподавателем Нечитайленко К.П., утверждено на заседании кафедры ЭСМУ  _ . _______  2010 года, протокол № ____.

Рецензент :

______________________________________________________

1.Критерий  Вышнеградского                                                                                                                                                                                                                                Анализируя динамику вращения паровой машины с центробежньтм регулятором, описываемую линейным дифференциальным уравнен нем третьей степени, замечательный русский инженер И. А. Вышнеградский построил диаграмму, весьма удобную для суждения не только об устойчивости, но и о качестве процесса регулирования. 
Характеристическое уравнение системы третьей степени

можно записать так:

Введя вместо w новую переменную u по соотношению 
 
можно привести уравнение к простейшей форме:

где

Полученные в согласно условия устойчивости для уравнения  запишутся в виде АВ-1 >0, или 
где равенство соответствует границе устойчивости. 
Если изобразить границу устойчивости в плоскости двух параметров А и В, это будет равнобочная гипербола GHK  (рис. ). Заштрихованная область, куда обращена вогнутость гиперболы  GНК, область устойчивости. Выпуклость этой гиперболы обращена к области неустойчивости. На диаграмме также выделена область DEL  монотонного процесса, протекающего при  отсутствии колебаний; ее границы  определены уравнением

2A3-9 АВ + 27 =0

Область DEF диаграммы начинается в точке (3,3), где все три корня характеристического уравнения вещественны, отрицательны и кратны; в пределах этой области, заданной уравнением

A2B2-4( A3+ B3)+ 18 АВ – 27 =0

все корни вещественны и отрицательны . Диаграмма И. А. Вышнеградского позволяет установить связь между параметрами САР и качеством переходного процесса, вследствие чего она широко используется при анализе и проектировании систем регулирования

2.    Критерий Гурвица

В 1875 году английский математик Е. Раус, а в 1895 году независимо от него швейцарский математик А. Гурвиц решили задачу о критерии устойчивости для уравнения любого порядка (которую поставил А. Стодола). 
Рассмотрим этот критерий устойчивости в форме, предложенной А. Гурвицем. Составим из коэффициентов характеристического полинома, определяющего левую часть уравнения линейной системы n порядка [см. формулу (15)], полагая определитель А. Гурвица, содержащий число строк и столбцов, равное порядку уравнения, по следующем правилу:

Все коэффициенты, нумерация которых: указанном их расположении в строках получилось бы меньше нуля и больше n. заменяем нулями: 
Система устойчива, если определитель А. Гурвица  и все его диагональные миноры (очерчены в определителе штриховыми линиями) положительны. Из формулировки критерия следует, что должны выполняться неравенства:

Δ1= аn-1>0 ;

Δ2= !  аn-1 аn-3 ! >0 ;

!  аn    аn-2 !

!  аn-1 аn-3 аn-5 !

Δ3= !  аn    аn-2 аn-4 ! > 0

!   0   аn-1 аn-3 !

Можно показать, что необходимым, но недостаточным условием устойчивости системы является положительность всех коэффициентов уравнения. Поэтому только после выполнения этого условия следует приступать к определению неравенств. 
Критерий А. Гурвица показывает, что системы первого и второго порядка устойчивы, если все коэффициенты уравнения положительны, а для систем более высокого порядка, кроме того, коэффициенты удовлетворяют неравенствам, например для системы третьего порядка 
      а1а2- а0 а3>0

и для системы четвертого порядка

а1(а2 а3 - а1а4) - а3а3а0>0

Критерии устойчивости А. Гурвица рационально использовать, когда порядок дифференциального уравнения не выше четвертого (п<5), так как при более высоком порядке (п>4) число подобных дополнительных неравенств значительно возрастает. Кроме того, при этом трудно выявить влияние какого-либо параметра системы на устойчивость.

Освоить критерии оценки устойчивости Вышнеградского и Гурвица

3.Задачи

ЗАДАЧА   1

ОПРЕДЕЛИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ   САР ПО АЛГЕБРАИЧЕСКИМ  КРИТЕРИЯМ  УСТОЙЧИВОСТИ

А)САР  частоты вращения турбогенератора

ТГ- одноемкостный нейтральный объект , описываемый уравнением динамики

Ta d N /dt  =μ  -  a λ

Б)САР давления пара в котле

К- одноемкостный устойчивый объект, описываемый уравнением динамики

Ta dР /dt  +Р  =К1 μ  - К2 g

В)САР  температуры топлива в топливоподогревате

ТП- двухъемкостный объект, описываемый уравнением динамики

Т 1 2 d2θ/dt 2 +T2 dθ /dt  +  θ  = К1 μ  - К2 g

В качестве регулятора используется ПИД- регулятор.

| Наименование | ВАРИАНТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОР | А | Б | В | В |
| 2.Параметры ОР: |  |  |  |  |
| --время разгона Та | 1.0 | - | - | - |
| --постоянная времени Т1 | - | 100 | 30 | 40 |
| --постоянная времени Т2 | - | - | 50 | 20 |
| --коэффициент передачи К1 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| --коэффициент воздействия К2,а | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 3.Закон регулирования | ПИД | ПИ | ПИ | ПИД |
| 4.Параметры настройки регулятора: |  |  |  |  |
| --коэффициент усиления Кр | 20 | 5 | 5 | 20 |
| --время интегрирования Ти | 10 | 20 | 20 | 10 |
| --время дифферен-цирования Тд | 5 | - | - | 5 |
| 5.Критерий устойчивости: |  |  |  |  |
| --Вышнеградского | - | - | + | - |
| --Гурвица | - | - | - | + |
| --Михайлова | + | + | - | - |

4. Список литературы

1. Сыромятников В.Ф. «Основы автоматики и комплексная автоматизация судовых пароэнергетических установок». Москва «Транспорт» 1983г

2.Печененко Б.И. ,Козьминых Г.В. «Основы автоматики и комплексная автоматизация судовых пароэнергетических установок» Москва «Транспорт» 1979г.

3.Королев В.И. Лабораторный практикум  по автоматике .

Методическое пособие  НГМА, г.Новороссийск ,2001 –100 с

4.В.А.Бесекерский,Е.П.Попов, 2003	Теория систем автоматического управления

5.Оглавление

1.Критерий  Вышнеградского         3                                                                                                                                                                                                                          2.Критерий Гурвица			4

3.Задачи					6

4. Список литературы                       7

5.Оглавление				7