МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФГОУ ВПО«ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»

Кафедра «Эксплуатация судовых механических установок»

Лабораторная работа № 3

Исследование динамических характеристик САР с типовыми регуляторами

Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Основы автоматики и теория устройства технических систем» для курсантов и студентов-заочников специальности 180403 «Эксплуатация судовых силовых установок».

Новороссийск – 2011.

Настоящее методическое указание к лабораторному практикуму по дисциплине «Основы автоматики и теория устройства технических систем» подготовлено преподавателем Нечитайленко К.П., утверждено на заседании кафедры ЭСМУ  _ . _______  2011 года, протокол № ____.

Рецензент :

______________________________________________________

## 1.Цели и задачи

Моделирование динамических свойств САР Построение статических характеристик при различных законах регулирования

2.Общее задание

В качестве задания каждый курсант берет свою САР согласно курсового задания. И строит статические характеристики , выбирая настроечные параметры согласно задания преподавателя. Порядок установки и настройки отдельных элементов смотрите Лабораторная работа № 2.

Пример:

Берем следующую САР:

2. Выполнение работы.

Оценить влияние параметров настройки регулятора на показатели  качества переходного процесса.  Получаем  переходный процесс не менее чем для пяти значений заданного  параметра настройки регулятора.

Влияние величины обратной связи на время переходного процесса

| Наименование | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обратная связь | 10 | 50 | 100 | 150 | 20 |
| время переходного процесса | 120 | 80 | 80 | 100 | 120 |
| Характер п.п. | Кол. 1к | Мон | Мон. | Мон | Мон. |
| Макс. отклонение | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.2 |

Из полученных данных  принимаем оптимальной величиной обратной связи 10, так как при этом минимально максимальное отклонение

Влияние времени исполнительного механизма на время переходного процесса

| Наименование | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| времени сервомоторя | 400 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 |
| время переходного процесса | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Характер п.п. | Мон | Мон | Мон. | Мон | Мон. |
| Макс. отклонение | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |

Вывод --- время сервомотора мало влияет на показатели качества переходного процесса.

4. Литература

1. Сыромятников В.Ф. «Основы автоматики и комплексная автоматизация судовых пароэнергетических установок». Москва «Транспорт» 1983г

2.Печененко Б.И. ,Козьминых Г.В. «Основы автоматики и комплексная автоматизация судовых пароэнергетических установок» Москва «Транспорт» 1979г.

3.Королев В.И. Лабораторный практикум  по автоматике .

Методическое пособие  НГМА, г.Новороссийск ,2001 –100 с

4.В.А.Бесекерский,Е.П.Попов, 2003	Теория систем автоматического управления

5. Оглавление

## 1.Цели и задачи

2.Общее задание

3 Выполнение работы.

4.Литература

5.Оглавление

Приложение 1

ФГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»

Кафедра «Эксплуатация судовых механических установок»

Дисциплина:«Основы автоматики и теория устройства

технических систем»

Отчет по лабораторной работе № 3

«Исследование динамических характеристик САР с типовыми регуляторами»

Выполнил: курсант группы ___  ______________________

(Ф.И.О.)

Принял:  ______________________

(зачтена , незачтена)

__________ __________     ____________________________________

(дата)       (подпись)                          (Ф.И.О.)

Новороссийск – 2011.